RELATÓRIO TÉCNICO

Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base

Missão Aurora Siger

FIAP

ALUNOS:

FERNANDO DOS SANTOS MOTTA - RM570046

CAETANO DE MEDEIROS BONA - RM569262

JOEDSON DA SILVA SOUZA - RM573981

MYLENA RAMALHO DA SILVA TORQUATO - rm572383

ERIK FABIANO DE JESUS APPE - rm571067

# 1. Cenario de Pouso e Fila de Módulos

A Missão Aurora Siger é a primeira tentativa de estabelecer uma colônia permanente em Marte. O MGPEB e o sistema central responsável por coordenar a chegada, autorização e posicionamento de 33 módulos distribuídos em 3 fases de entrega.

## 1.1 Arquitetura da Base - 4 Zonas Operacionais

Inspirada no conceito NASA Common Habitat Base Camp, a base é dividida em:

| Zona | Nome | Função Principal |
| --- | --- | --- |
| Z1 | Habitação | Área de vida e operações da tripulação (~500 m do centro) |
| Z2 | Pouso | Áreas designadas para recebimento de landers (2 km ou mais) |
| Z3 | ISRU | Produção de O2, CH4, agua e materiais (ate 8 km) |
| Z4 | Energia | Geracao e distribuicao de energia nuclear (ate 2 km) |

## 1.2 Catálogo de Módulos - Atributos e Exemplos

Cada módulo possui atributos estáticos (definidos no cadastro) e dinâmicos (atualizados em tempo real pelo MGPEB). A tabela abaixo exibe os módulos mais representativos de cada fase:

| ID | Nome | Prior. | Comb. | Massa | Criticidade | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER-NUC-01 | Reator Nuclear | 1 | 100% | 6.000 kg | MAXIMA | Nenhuma |
| PWR-DIST-01 | Terminal Distribuicao | 1 | 95% | 600 kg | MAXIMA | POWER-NUC-01 |
| ISRU-ALPHA-01 | Planta ISRU | 1 | 89% | 5.000 kg | ALTA | POWER-NUC-01 |
| ATHLETE-01 | Robô Hexápode | 1 | 85% | 900 kg | ALTA | PWR-DIST-01 |
| HAB-CORE-01 | Habitat Principal | 2 | 95% | 45.000 kg | ALTA | AIRLOCK-TCAN-01 |
| MOPS-01 | Modulo Científico | 4 | 90% | 2.500 kg | MÉDIA | HAB-CORE-01 |

Atributos como prioridade_pouso, nível_combustível e dependência_id alimentam diretamente as regras booleanas da Seção 2.

## 1.3 Estruturas de Dados Lineares

Os modulos sao organizados em quatro estruturas lineares, cada uma com comportamento e propósito específicos:

| Estrutura | Tipo | Operações | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| fila_pouso_principal | Queue (Fila) | enqueue / dequeue | Módulos aguardando autorizacao, ordenados por prioridade |
| módulos_pousados | Lista Simples | append / search | Módulos confirmados em solo, registro permanente |
| pilha_espera | Stack (Pilha) | push / pop | Modulos adiados (LIFO): último bloqueado e o primeiro liberado |
| lista_alerta | Lista | append / update | Modulos com combustivel critico ou falha de sensor |

# 2. Regras de Decisão - Portas Logicas

O MGPEB traduz condições físicas e operacionais em variáveis binárias, combinadas por portas lógicas para decidir se um pouso é autorizado, bloqueado ou tratado como emergência.

## 2.1 Variáveis de Decisão

| Var. | Nome | Valor 1 - Verdadeiro | Valor 0 - Falso |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Combustível Seguro | Nível igual ou acima de 20% | Nível crítico abaixo de 20% |
| B | Clima Atmosférico | Atmosfera estável | Tempestade de poeira ativa |
| C | Área de Pouso | Zona Z1-Z4 livre e nivelada | Zona obstruída ou indisponível |
| D | Sensores | Telemetria 100% íntegra | Falha em sensores de bordo |
| E | Dependência Técnica | Módulo dependente já posou | Dependência técnica não atendida |
| F | Energia da Base | Power Terminal ativo na superfície | Sem energia na base para receber o módulo |

## 2.2 Expressões Booleanas

### Regra 1 - Autorização de Pouso (P)

Todas as seis condições devem ser verdadeiras simultaneamente (porta AND em série):

P = A . B . C . D . E . F

### Regra 2 - Emergência por Combustível Crítico (U)

Quando o combustível e crítico (NOT A) mas os sensores ainda funciona (D), o sistema aciona protocolo de emergência:

U = (NOT A) . D

## 2.3 Diagramas de Portas Lógicas

Figura 1 - Autorizacao de Pouso: P = A.B.C.D.E.F (portas AND em serie)

Figura 2 - Alerta de Emergencia: U = (NOT A).D (porta NOT + AND)

## 2.4 Tabela-Verdade - Cenários Críticos

| A | B | C | D | E | F | P | Resultado Operacional |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pouso Autorizado |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Adiado: aguardando dependência |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Adiado: sem energia na base |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Urgência: combustivel critico |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Bloqueado: tempestade marciana |

# 4. Modelagem de Funções Matemáticas

Três fenômenos físicos críticos para o pouso e operação da base foram modelados matematicamente:

| Fenômeno | Tipo | Fórmula | Decisão de Engenharia no MGPEB |
| --- | --- | --- | --- |
| h(t) - Altitude | Quadrática | h(t) = 1,25t2 - 100t + 2000 | Define janela de ativação dos retrofoguetes e ponto de não retorno (t=20s, h=500m) |
| m(t) - Combustível | Linear | m(t) = 2400 - 80t | Limiar de alerta m menor que 800kg e bloqueio m menor que 400kg determinam prioridade na fila |
| P(t) - Energia Solar | Quadrática | P(t) = -150t2 + 1800t | Pico de 5.400W ao meio-dia; programa pousos de módulos energívoros no horario de pico |

## 4.1 Função 1 - Altitude na Descida Propulsionada (Quadrática)

Contexto: A descida propulsionada inicia a 2 km de altitude. A aceleração líquida de frenagem é +2,5 m/s2 (retro foguetes 6,22 m/s2 menos gravidade marciana 3,72 m/s2).

h(t) = 1,25t2 - 100t + 2.000   [metros, t em segundos]

Análise: parábola côncava para cima. O módulo desacelera progressivamente até tocar o solo em t = 40 s com velocidade zero (pouso suave confirmado). O ponto de não retorno ocorre em t = 20 s (h = 500 m): abaixo desse ponto o MGPEB não pode mais cancelar o pouso. O alerta final é ativado em t = 27 s (h = 200 m aproximadamente).

## 4.2 Função 2 - Consumo de Combustível (Linear)

Contexto: com taxa de queima constante de 80 kg/s, o combustível cai linearmente durante o pouso.

m(t) = 2.400 - 80t   [kg, t em segundos]

Análise: função linear decrescente com inclinação de -80 kg/s. O MGPEB usa os limiares acima de 800 kg para autorização, entre 400 e 800 kg para alerta, e abaixo de 400 kg para bloqueio do pouso.

## 4.3 Função 3 - Geracao de Energia Solar (Quadrática Côncava)

Contexto: os paineis solares da base geram potência variável ao longo do sol marciano (24h 39min), com pico ao meio-dia e zero ao amanhecer e anoitecer.

P(t) = -150t2 + 1.800t   [Watts, t em horas apos o amanhecer]

Análise: parábola côncava para baixo com vértice em t = 6h, potência máxima de 5.400 W. O MGPEB usa essa função para agendar pousos de módulos energívoros nas horas de pico, reduzindo a carga sobre o reator nuclear.

# 5. Contextualização a Luz da Evolução da Computação

O MGPEB e herdeiro de décadas de evolução computacional. Para compreender suas escolhas de projeto é necessário tracejar a trajetória do ENIAC aos computadores embarcados que guiam missões a Marte.

## 5.1 Do ENIAC ao Sistema Embarcado

- ENIAC (1945): 27 toneladas, 150 kW, cerca de 5.000 operações por segundo. Demonstrou que computadores podiam resolver problemas complexos, mas eram inviáveis para operações embarcadas devido a reprogramação manual semanal.

- Transistor (1947) e Circuito Integrado (1958)reduziram computadores de toneladas para gramas, tornando possíveis os sistemas embarcados aeroespaciais. O MGPEB usa transistores rad-hard, descendentes diretos dessa invenção.

- Apollo Guidance Computer (1969): o ancestral direto do MGPEB. Com apenas 4 KB de RAM e 72 KB de ROM, guiou astronautas à Lua. Pioneiro na redundância tripla e em filas de prioridade para gerenciar tarefas críticas em tempo real.

- Computadores de Marte (2004 ate hoje): o processador RAD750 dos rovers Spirit, Opportunity e Curiosity opera a 200 MHz com 256 MB de memória flash. Cada atualização de software leva 20 minutos para chegar de Houston. Todos priorizam confiabilidade sobre velocidade.

## 5.2 Limitações de Hardware em Marte e Impacto no MGPEB

As restrições de hardware tipicas de uma missão marciana moldam diretamente as escolhas de algoritmos e estruturas de dados do MGPEB:

| Limitacao de Hardware | Estrategia Adotada | Impacto no MGPEB |
| --- | --- | --- |
| Memória RAM limitada | Algoritmos in-place | Busca linear e ordenação por inserção, sem cópias desnecessárias |
| CPU lenta e rad-hard | Algoritmos simples | Ordenação por prioridade inteira, sem recursão profunda |
| Energia escassa | Processamento sob demanda | MGPEB acorda apenas quando há evento novo na fila |
| Latência Terra-Marte 4-24 min | Autonomia total | Todas as decisões são locais, sem dependência de comando remoto |
| Radiação cósmica | Redundância tripla | Variáveis críticas armazenadas em 3 endereços, maioria vence |

# 6. Princípios ESG - Governança na Base Aurora Siger

O MGPEB foi concebido com a sustentabilidade como requisito de engenharia, não como acessório. Em Marte, erros ambientais, desigualdades sociais ou falhas de governança têm custo de vida.

## 6.1 (E) Environmental - Sustentabilidade Ambiental

- Escolha da area de pouso: o MGPEB bloqueia automaticamente pousos em regiões com gelo subsuperficial próximo a superfície, prevenindo contaminação química. Aplica a Politica COSPAR de Proteção Planetária (Artigo IX do Tratado do Espaço Exterior, ONU, 1967).

- Economia circular com ISRU: o módulo ISRU-ALPHA-01 produz O2, CH4 e H2O a partir de recursos marcianos, eliminando a logística de reabastecimento da Terra. Subprodutos térmicos do reator nuclear são redirecionados ao processamento de regolito.

- Eficiência energética: a função P(t) = -150t2 + 1.800t orienta o agendamento de pousos energívoros para o pico solar, reduzindo a carga sobre o reator e a geração de calor residual no ambiente.

- Zero contaminação cruzada: a integridade de vedação biológica de cada módulo é condição obrigatória de pouso. Nenhum microrganismo terrestre pode ser liberado no ambiente aberto de Marte.

## 6.2 (S) Social - Segurança e Bem-Estar Humano

- Ética na fila de pouso: módulos de suporte à vida (HAB-CORE-01, oxigênio, água) tem precedência algorítmica absoluta na Queue. Nenhuma condição econômica ou logística pode postergar a sobrevivência básica da tripulação.

- Automação de emergências: a Regra 2 (U = NOT A . D) move módulos com combustível crítico para o topo da Pilha de Alerta automaticamente, eliminando falhas humanas em cenários de tempestades ou avarias.

- Equidade e transparência: distribuição de energia, O2 e água e proporcional às necessidades fisiológicas, sem discriminacao. Todas as decisões do MGPEB são registradas em logs auditáveis acessíveis a toda a tripulação.

## 6.3 (G) Governance - Integridade e Accountability

A estrutura de governança da fila de pouso integra os três pilares ESG na lógica algorítmica:

| Nível | Tipo de Módulo | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| 1 - Crítico | Medico, Suporte a Vida (HAB-CORE-01) | Maxima: nao pode ser bloqueado por nenhuma condição |
| 2 - Essencial | Energia, ISRU, Habitat | Alta: prioridade estrutural da missão |
| 3 - Operacional | Logistica, Laboratorio | Média: após infraestrutura básica estabelecida |
| 4 - Secundário | Carga comercial, Equipamentos extras | Baixa: após todas as necessidades básicas atendidas |

- Constituição digital: as expressões booleanas do MGPEB são imutáveis sem quorum técnico aprovado. Cada alteração é registrada com justificativa auditável.

- Override humano controlado: em emergências, um operador pode sobrepor o sistema automático, mas essa intervenção é obrigatoriamente registrada e rastreada.

- Conselho de Operações: decisões sobre uso de recursos naturais, expansão territorial e mudanças de prioridade são deliberadas pelo conselho de representantes da tripulação, garantindo legitimidade democrática.

## Referências

1. Howard Jr., R. L. (2021). Common Habitat Base Camp for Moon and Mars Surface Operations. NASA Johnson Space Center.

2. Pacto Global da ONU - 10 Princípios. Disponivel em: https://pactoglobal.org.br/dez-principios/

3. COSPAR Planetary Protection Policy. Committee on Space Research, 2020.

4. NASA JPL - Mars 2020 EDL Press Kit / Perseverance EDL Timeline.

5. Floyd, T. L. Sistemas Digitais: Fundamentos e Aplicações. 11a ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

6. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). ONU Brasil. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs